Diagnostika a testování (B3M38DIT)

Vyhodnocování signálu při ultrazvukovém SHM - metoda O

Zadání:

Navrhněte, a v jazyce C implementujte, efektivní algoritmus pro vyhodnocení vzájemného posunu signálu D_n vůči referenčnímu signálu D_ref z předloženého datasetu následující metodou: získejte obálku obou signálů pomocí přeložení bodů lokálních maxim vhodným průběhem a jejich vzájemný posun určete jako rozdíl indexů v místech s největší amplitudou. Původní i upravené signály uložte do souboru CSV pro možnost importu do MATLABu. Rychlost Vámi navrženého algoritmu určete jako poměr doby běhu vyhodnocovací části programu k době výpočtu střední hodnoty jednoho ze zadaných signálů.

Definice problému:

Viz zadání. TL;DR Je třeba navrhnout a implementovat efektivní algoritmus v jazyce C, který zpracuje dva signály metodou proložení lokálních maxim vhodným průběhem, kdy ze získaných obálek se určí posun signálů jako rozdíl indexů bodů s nejvyšší amplitudou.

Současný stav řešení:

Standardním řešením dle rešerše je lineární PLI (Piecewise Linear Interpolation) nebo kubická CSI (Cubic Spline Interpolation) interpolace maxim, resp. minim, pro získání obálky, ze které se následně získá globální maximum, resp. minimum. Dále zde existuje metoda ECI (Extremum Center Interpolation), kdy se nejprve určí všechny extrémy. Kde každému extrému z horní obálky se najde odpovídající bod v dolní obálce, určí se jejich prostředek a všechny tyto body se následně spojí kubickou křivkou. Z výsledné obálky se posun vypočte jako rozdíl globálních maxim, resp. minim. [1][2][3][4].

Metody k řešení:

Navrhnu a implementuji knihovnu v jazyce C, s uživatelsky přívětivým rozhraním, kde bude možno přepínat metodu generování obálky z výše zmíněných (PLI, CSI, ECI). Program zkompiluji pomocí GCC a spustím na Raspberry Pi 4 v Linuxu s real-time kernelem (PREEMPT_RT). Změřím dobu vykonávání, délku výpočtu střední hodnoty a určím rychlost algoritmu jako jejich vzájemný poměr.

Způsob vyhodnocení výsledku:

K vyhodnocení výsledku použiji MATLAB. Ze získaných dat a obálek vytvořím grafy a srovnám efektivitu a správnost řešení pro různé metody interpolace extrémů a pro různé datové sety. Na závěr se pokusím formulovat výstup této práce jako doporučení získaná z nabytých poznatků a analýz.

[1] 	Eaglekumar G. Tarpara. Real time implementation of empirical mode decomposition  	algorithm for ultrasonic nondestructive testing applications

[2] 	ZEILER A, R. Faltermeier, I. R. Keck. Empirical Mode Decomposition - An Introduction

[3] 	YAnli Yang. A. Signal Theoretic Approach for Envelope Analysis of Real-Valued Signals

[4] 	Huang Jie. An improved EMD based on cubic spline interpolation of extremum centers

14.4.2020

Jakub Pařez